Функциональные неорганические материалы XXI века

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

- Вопросы к зачету:

- Что такое химический сенсор. Как классифицируют химические сенсоры?

- Какие свойства материала возможность использования его в сенсорах?

- Каковы основные основные параметры сенсоров, как их определяют?

- Какие основные свойства полупроводников представляют интерес для создания химических сенсоров?

- Чем вызвана необходимость применения нанокристаллических полупроводников?

- Назовите основные активные центры на поверхности материалов?

- Как можно повлиять на природу активных центров?

- Назовите основные приемы создания сенсорных материаловдля детектирования токсичных примесей в воздухе.

- Физические причины возникновения размерного эффекта в полупроводниках.

- Типичный спектр поглощения квантовых точек, основные типы переходов.

- Основные типы стабилизаторов для коллоидных квантовых точек А2В6.

- В какие моменты времени происходит начало и окончание нуклеации на диаграмме Ла-Мера. Как получить узкое распределение частиц по размерам.

- Какие типы полупроводниковых гетеропереходов существуют. Для чего используется формирование гетеропереходов

- Что такое термоэлектрическая добротность? Какие параметры ее определяют?

- Каковы сферы применения термоэлектрических материалов? Какие новые области применения ожидаются при достижении высоких значений термоэлектрическиой добротности?

- Какие классы химических соединений могут быть основой для создания термоэлектрических материалов?

- Какие факторы определяют низкую теплопроводность кристаллических веществ?

- Почему наноструктурирование может приводить к увеличению термоэлектрической добротности материала?

- Каковы основные положения концепции «фононное стекло – электронный кристалл»?

- Магнитные свойства парамагнетиков. Расчет эффективного магнитного момента.

- Что такое обменное взаимодействие. Как оно влияет на магнитные свойства вещества.

- Типы упорядочения атомных магнитных моментов.

- Кривая намагничивания ферромагнитного материала, основные параметры.

- Примеры магнитных материалов.

- Как получить магнитотвердый (магнитомягкий) материал с высокими функциональными характеристиками (общие подходы).

- 1). В чем заключаются прямой и обратный пьезоэффекты? Какие другие эффекты могут возникнуть в диэлектриках под влиянием внешних воздействий?

- 2) Каковы кристаллографические условия возникновения пьезоэффекта? При комнатной температуре  структура титаната кальция содержит центр симмерии, а титаната бария не содержит; в каком из этих соединений следует ожидать наличие пьезоэффекта?

- 3. Каковы основные области применения пьезоэлектриков? Приведите примеры конкретных материалов для различных устройств.

- 4. Что такое система ЦТС?

- 5. Каковы структурные и пьезоэлектрические особенности сульфоиодида сурьмы?

- Основные методы получения поликристаллических и монокристальных образцов сульфоиодида сурьмы.

- В чем заключаются достоинства пьезокерамики по сравнению с монокристальными пьезоматериалами?

- Что такое композиционный пьезоматериал? В чем привлекательность перехода от традиционной пьезокерамики к  пьезокомпозитам?

- Какие новые возможности применения пьезоэлектриков открывают пленочные

- материалы? Что такое планарная структура?

- Какими методами можно получить сегнето-, пьезоэлектрические пленки?

- Что такое критический ток, плотность критического тока?

- Что такое эффект Мейсснера?

- Каковы основные параметры сверхпроводящих материалов, как их определяют?

- Почему ориентация кристаллических зерен в сверхпроводящих материалах имеет столь большое значение?

- Объясните основные технологические подходы к получению длинномерных ВТСП материалов второго поколения.

- Поясните сущность технологии «порошок в трубе». Какие материалы получают по этой технологии?

- Что такое пиннинг вихрей Абрикосова? Какими качествами должны обладать идеальные центры пиннинга?

- Что такое слабые связи в структуре сверхпроводника? Объясните зависимость плотности критического тока от угла разориентации соседних зерен в структуре ВТСП YBaCuO.

- Какие преимущества имеет передача энергии по сверхпроводящему кабелю в сравнении с передачей по ЛЭП?

- Какие преимущества имеют сверхпроводящие моторы и генераторы, в каких отраслях техники они могут использоваться?

- Назовите основные области применения сверхпроводниковых магнитов. В чем состоят принципиальные проблемы получения постоянно действующих магнитов с высокой индукцией?

- Поясните принципы использования сверхпроводников в транспорте на магнитном подвесе.

- Основные типы электрохимических источников энергии: их сравнение и основные характеристики.

- Принцип работы литий-ионного аккумулятора, основные характеристики, обоснование использования лития.

- Основные типы электродных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Как улучшить эксплуатационные характеристики используемых материалов.

- Перспективные направления создания новых материалов для накопителей энергии.

- Основные типы топливных элементов. Какие у них преимущества и недостатки?

- Основные требования к материалам твердооксидных топливных элементов.

- Перспективные направления разработок новых поколений материалов для топливных элементов.

- Как классифицируют остеопластические биоматериалы по типу отклика организма на имплантат? Дайте примеры материалов и очертите области их применения.

- Какие свойства материала определяют его биосовместимость, биорезорбируемость? Дайте определения таким свойствам как остеокондуктивность, остеоиндуктивность.

- Каковы основные недостатки имплантатов из металлов и технической керамики (на основе оксида алюминия, диоксида циркония)? Каким образом достигаются высокие прочностные характеристики керамики на основе диоксида циркония?

- Чем вызван рост резорбируемости фосфатов кальция с уменьшением отношения Са/Р? Какие основные принципы регулирования резорбируемости фосфатных биоматериалов используются в настоящее время?

- Какими факторами определяется остеокондуктивность биокерамики? Какие современные приемы получения макропористой керамики используются для изготовления костных имплантатов?

- Сопоставьте материалы реакционного связывания и керамические материалы. В чем видится перспектива применения материалов первого типа?

- Могут ли неорганические материалы обладать остеоиндуктивными свойствами? Приведите примеры. Каков предполагаемый механизм остеоиндукции в этих материалах?

- Назовите основные приемы создания композитов фосфат/полимер. Каковы назначения полимера и фосфатного наполнителя? Какие механизмы упрочнения реализуются в композитах фосфат/полимер и в нативной костной ткани?

- Укажите способы получения порошков фосфатов кальция различной микроморфологии. Какова взаимосвязь между морфологическими характеристиками порошка и его растворимостью (резорбируемостью)?

- Какими факторами определяется прочность реакционно-связанных фосфатных материалов? Обрисуйте стратегию повышения прочности материалов реакционного связывания.